# 项目自定义 HDF5 v1 转换说明

UR5e 数据管道 | 适用于 cleaned 数据集导出、交换和下游自定义读取器

# 1. 文档范围

本文说明数据管道中的项目自定义 HDF5 v1 转换功能，包括输入要求、Qt 界面操作、命令行/API 用法、文件 schema、校验方式、容量注意事项和故障排查。HDF5 在本项目中是独立的二进制交换格式，不是某个模型专用的训练格式，也不承诺能够被所有机器人学习框架直接读取。

# 2. 数据流边界

original JSONL + 外部图像 → 质量检查、人工 outcome、清洗 → cleaned/<mode>/qpos_gripper → 项目 HDF5 v1 / LeRobot v3 ACT / LeRobot v3 VLA。

HDF5 转换只读取 cleaned 数据，不参与实时采集、相机同步、人工标注或清洗。cleaned 数据集只包含通过清洗的 accepted episode；失败或待复核 episode 不会被转换，但清洗报告仍保留审计记录。

# 3. 前置条件

已安装 Python 3、h5py、numpy 和 pillow。

输入目录是 cleaned/<mode>/qpos_gripper，并包含 meta/episodes.jsonl。

每个 episode 的 data_path 指向目录内存在的 JSONL 文件。

每帧包含 7 维 observation.state、7 维 action、有限时间戳和 external/wrist 两路图像。

图像路径必须位于输入数据集目录内并能够被 Pillow 解码。

输出文件不存在；转换器不会覆盖已有 .h5/.hdf5 文件。

# 4. Qt 界面操作

点击 Convert...，选择 HDF5。

选择包含 meta/episodes.jsonl 的 cleaned qpos_gripper 数据集。

选择输出文件；未填写扩展名时 UI 自动补充 .hdf5，已有文件不会覆盖。

观察 HDF5 export queued、HDF5 export running、HDF5 export complete 或 HDF5 export failed 状态。

转换期间 busy 进度条表示任务仍在运行，不显示伪造百分比。

# 5. 命令行与 Dashboard API

命令行：

ros2 run data_collection_pkg data_collection convert \
  cleaned/teleop/qpos_gripper \
  --format hdf5 --output-path exports/teleop.hdf5

API：POST /api/capture/export，请求字段为 format=hdf5、cleaned_dataset_dir 和 output_path；使用 GET /api/capture/export/status 查询 queued、running、done 或 failed。

# 6. HDF5 v1 文件结构

meta/episode_index、meta/episode_lengths、meta/episode_ends、meta/feature_manifest、meta/cleaning_summary（可选）和 meta/tasks/task_id、language_instruction_en、language_instruction_zh。每个 episodes/episode_XXXXXX 下包含 observations/state、observations/images/top、observations/images/wrist、actions、timestamps、frame_index，以及 task 和语言属性。

# 7. 字段约束

| 字段 | dtype / shape | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| state | float32[T,7] | observation.state | 6 个关节位置 + 夹爪 |
| actions | float32[T,7] | action | qpos_gripper 动作 |
| timestamps | float64[T] | timestamp | 秒，保留 observation 时间 |
| frame_index | int64[T] | frame_index | 保留原始帧索引 |
| top | uint8[T,H,W,3] | images.external | RGB、THWC |
| wrist | uint8[T,H,W,3] | images.wrist | RGB、THWC |
| ee_pose / joint_velocity / effort | float32[T,*] | observation 可选字段 | 必须在所有 episode/帧一致出现 |

同一路相机在同一 episode 内尺寸变化会失败，不自动 resize。数值出现 NaN、Inf、错误维度、缺少必需图像或路径越界时直接失败。

# 8. 校验

from data_collection_pkg.dataset.hdf5_verify import verify_hdf5_export
result = verify_hdf5_export("exports/teleop.hdf5", expected_episode_count=10)
assert result["ok"] and result["issues"] == []

校验包括 schema 名称和版本、meta 索引、episode 数量、必需 dataset、state/action shape、数组长度和 feature manifest JSON。校验通过只表示符合项目 HDF5 v1，不表示自动兼容其他训练框架。

# 9. 容量与性能

RGB 数组比 JPEG 文件大很多。例如 640×480×3 的单帧约 0.88 MiB，两路相机和较长 episode 会快速增加输出体积。转换器逐帧读取并追加写入，不把完整数据集加载到内存，但磁盘空间仍应至少预留输出文件大小的 1.2 倍。

# 10. 常见错误

| 错误 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| cleaned dataset must contain meta/episodes.jsonl | 目录选择错误 | 选择 cleaned/<mode>/qpos_gripper |
| output file already exists | 输出文件已存在 | 更换文件名 |
| data file does not exist | metadata 路径无效 | 检查 cleaned 目录完整性 |
| missing top/wrist image | 缺少必需相机帧 | 重新清洗或修复数据 |
| image shape changed | 相机分辨率不一致 | 统一相机输出尺寸 |
| UI 状态 404 | Qt 与 Dashboard 版本不一致 | 重建两个包并重启 UI |

# 11. 验证记录

使用真机 cleaned 数据集抽取 10 个 episode 进行转换验证：episode 数量 10，总帧数 1767；两路图像 shape 为 [T,480,640,3]；state/action/timestamps/图像长度逐 episode 一致；verify_hdf5_export 返回 ok=true、issues=[]；Dashboard 异步导出从 queued、running 到 done 正常完成。测试临时文件已删除，原始和 cleaned 数据集未修改。

# 12. 兼容性声明

本格式是项目自定义 HDF5 v1。若下游使用 robomimic、旧版 ACT 或其他框架，必须根据目标框架的路径、字段、图像布局和语言条件要求编写适配器，不能仅凭文件扩展名判断兼容。